学校代码：   10126                                                   学号：  31709002

分 类 号：                                 编号：

# 论 文 题 目

基于深度学习的语音端点检测

学    院：计算机学院

专    业： 计算机科学与技术

研究方向：人工智能

姓    名： 许天娇

指导教师：张学良 教授

2020 年 5 月 27 日

# 万方数据

基于深度学习的语音端点检测

# 摘 要

语音是人与人、人与机器之间交互最自然的媒介，噪声的干扰不仅会降低 语音交互的质量， 还会严重影响如语音识别和说话人识别等系统的性能。语音 端点检测是让机器在嘈杂的环境中检测语音在某一时刻是否出现的技术， 是很 多语音信号系统的预处理步骤，具有十分重要的意义。本文介绍了现有端点检 测方法的基本原理，对基于深度学习的方法进行了分析和实验，针对其中的问 题提出了三个方面的改进：

1.  提出了基于深度卷积长短时记忆网络的两阶段训练方法。深度卷积长短 时记忆网络是端点检测最新的深度学习模型， 本文分析其结构特点，将训练过 程分为非时序和时序两个阶段，提高了数据的利用率。

2.  提出了一种以语音增强的自编码为辅助特征的端点检测联合算法。 通过 分析语音端点检测和语音增强三类联合算法的交互特点，提出一种自编码辅助 特征的联合模型， 扩展了联合形式，提高了端点检测的性能，并实现了超参数 权重的自动调整。

3.  提出了基于似然比检验的语音端点检测方法的改进算法。对似然比检验 算法的基本原理进行了研究，针对参数估计不准和阈值需要人为设定这两个缺 陷， 设计了融合统计信号处理和深度学习的算法，利用时频掩蔽估计参数，然 后利用全局平均池化计算阈值。与传统信号处理的基线方法对比显示，本方法

的两个部分能分别提升基线系统的性能；与端到端的深度学习方法对比，在模

I

型规模相当的情况下，该方法具有明显优势。

关键词： 语音端点检测；深度学习；训练策略；联合训练；似然比检验

II

VOICE ACTIVITY DETECTION BASED ON DEEP LEARNING

# ABSTRACT

Speech  is  the  most natural  medium  for  interaction  of human-to-human  and human-to-machine. In real environment, noise always exists and reduces the quality of communication and also the performance of automatic speech recognition (ASR) and  speaker recognition  systems. Voice  activity  detection  (VAD)  is to  detect the appearance  of the  speech  in  noisy  environment.  Typically,  it  is  often  used  as  a pre-processing step and plays an important role for ASR system. This dissertation studied on the principles of voice activity detection methods and focused on deep learning  based  methods.  Based   on  these  methods,  three   supervised   learning algorithms for VAD are proposed:

1.  We  proposed  a  two-stage  training  method  based  on  convolutional  long short-term memory deep neural network (CLDNN). CLDNN is the state-of-the-art deep learning model for VAD. This work analyzed the structure characteristics of it and  proposed  a  two-stage  training  method  with  a  non-sequential  stage  and  a sequential stage to improve the data utilization.

2. We proposed  a joint training VAD with related  speech  enhancement task which utilizes enhanced self-coding as auxiliary features. This work analyzed the three types of joint training algorithms for VAD and speech enhancement, improved

III

the performance of joint training method with self-encoding auxiliary features and extended the joint methods. Then, an automatic hyperparameter weight adjustment algorithm is proposed.

3. We improved the VAD algorithm based on likelihood ratio test. There are two defects of likelihood ratio test based VAD, one is that the estimation of parameters is not accurate, and the other is that the decision threshold needs to be set manually. To cope  with  these  two  problems,  an  algorithm  which  combines  statistical  signal processing and deep learning is designed, which using time-frequency masking to estimate  parameters  and  calculate  the  threshold  value  dynamically  by  a  global average pooling (GAP) layer. Systematic experiments show that the two parts of the proposed method can effectively improve the performance of the traditional signal processing  baseline  system,  respectively.  Compared  with  the  end-to-end  deep learning  method,  the proposed  has  obvious  advantages  when  the  model  scale  is similar.

KEYWORDS:  voice  activity  detection;  deep  learning;  training  strategy;  joint training; likelihood ratio test

IV

# 目 录

摘 要 	I

ABSTRACT 	III

目 录 	V

图目录 	VII

表目录 	VIII

第一章 引言 	1

1.1 研究背景及意义 	1

1.2 语音端点检测概述 	1

1.2.1 基于声学特征的语音端点检测方法 	1

1.2.2 无监督的语音端点检测方法 	2

1.2.3 有监督的语音端点检测方法 	3

1.3 论文的主要内容 	3

第二章 基于深度学习的语音端点检测算法 	5

2.1 深度学习语音端点检测系统原理 	5

2.1.1 深度学习语音端点检测系统框架 	5

2.1.2 训练数据 	6

2.1.3 训练目标 	8

2.1.4 常见的模型 	8

2.1.5 性能评估 	10

2.2 改进深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法 	11

2.2.1 基于深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法 	11

2.2.2 改进深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法 	13

2.3 实验 	13

2.3.1 实验数据与训练目标生成 	13

2.3.2 特征提取 	15

2.3.3 模型参数 	16

2.3.4 实验结果及分析 	16

V

2.4 本章小结 	18

第三章 语音端点检测和语音增强联合算法 	19

3.1 多任务联合学习概述 	19

3.1.1 顺序联合算法 	20

3.1.2 共享底层特征的多目标联合算法 	21

3.1.3 自编码辅助特征的联合算法 	22

3.2 改进自编码辅助特征的联合算法 	24

3.2.1 基于卷积循环网络的语音增强算法 	24

3.2.2 改进自编码辅助特征的联合算法 	25

3.3 实验 	27

3.3.1 实验数据与训练目标生成 	27

3.3.2 模型参数 	27

3.3.3 实验结果及分析 	28

3.4 本章小结 	31

第四章 基于似然比检验的语音端点检测方法 	32

4.1 基于似然比检验的语音端点检测算法 	32

4.2 改进似然比检验的语音端点检测算法 	35

4.3 实验 	36

4.3.1 实验数据与训练目标生成 	36

4.3.2 模型参数 	36

4.3.3 实验结果及分析 	37

4.4 本章小结 	39

第五章 总结与展望 	40

5.1 全文工作总结 	40

5.2 后续工作展望 	41

参考文献 	42

致谢 	46

攻读硕士期间发表的学术论文 	47

VI

图目录

图 2.1 深度学习语音端点检测系统流程图	5

图 2.2 Fbank 与 MFCC 的计算步骤	7

图 2.3 Fbank 与 MFCC 的对比	7

图 2.4 深度神经网络	8

图 2.5 卷积神经网络	9

图 2.6 扩张卷积神经网络	9

图 2.7 循环神经网络	10

图 2.8 深度卷积长短时记忆网络	12

图 2.9 两阶段训练策略	13

图 2.10 各种模型的 ROC 曲线对比图 	17

图 2.11 不同规模训练数据的模型性能对比	17

图 3.1 顺序联合算法	20

图 3.2 谱减法	21

图 3.3 共享底层特征的多目标联合算法	22

图 3.4 自动编码器	23

图 3.5 变分自编码辅助特征的联合算法	23

图 3.6 本文提出的联合训练的网络架构	25

图 3.7 样例输出	30

图 4.1 隐马尔可夫模型	33

图 4.2 SohnVAD 算法 	35

图 4.3 改进的 SohnVAD 算法 	35

图 4.4 不同参数量模型性能的对比	38

图 4.5 样例输出	39

VII

表目录

表 2.1 单词转录文件	14

表 2.2 模型详细参数	15

表 2.3 基于深度学习的语音端点检测模型的 AUC 指标对比 	16

表 3.1 提出的联合训练模型网络结构参数	28

表 3.2 各种模型在不同噪声环境下的 AUC 指标 	29

表 3.3 本文提出方法在不同α参数下的 AUC 指标	30

表 4.1 端到端模型参数	37

表 4.2 不同参数模型的详细配置	37

表 4.3 各种方法的性能上限	38

表 4.4 各种方法在不同噪声环境下的 AUC 指标 	38

VIII

# 第一章 引言

## 1.1  研究背景及意义

语音是人与人、人与机器之间交互最自然的媒介，随着对话智能体(即对话机器人)的 发展， 围绕语音质量提升和语义理解的研究从未止步， 语音端点检测(voice activity detection,

VAD)、 语音增强 (speech enhancement, SE) 、语音唤醒 (voice wake-up) 、 自动语音识别

(automatic speech recognition, ASR) 和语音合成 (speech synthesis) 这些技术逐步成熟[1-4]， 已经在教育、医疗、家居、服务等行业有了广泛的应用[5-7]。

语音端点检测是让机器在嘈杂的环境中检测语音在某一时刻是否出现的技术，即“听见” 语音； 语音增强技术让人或者机器在嘈杂的环境中“听清”语音，而语音唤醒和语音识别技

术则让机器“听懂”并“理解”语音的内容。在这些任务中，语音端点检测常常作为前导任

务驱动着其他任务。作为语音增强、语音识别和语音唤醒等工作的预处理步骤[8]，语音端点

检测能够使后续工作的性能得到提升，对降低语音编码率、节省通信带宽和提高系统实时性 有着重要的作用。

然而， 在实际应用场景中， 语音往往受到噪声的干扰，甚至被噪声淹没而无从分辨。和 人类一样，机器在相对安静的环境下能较好地完成这些语音相关的任务，但是在信噪比 	(signal-to-noise ratio, SNR) 较低的场景下， 人机交互的难度就会随之增加。 因此， 研究噪声 环境中的语音端点检测方法具有十分重要的意义。

## 1.2  语音端点检测概述

语音端点检测，又称语音活动检测，是让机器在嘈杂的环境中检测语音在某一时刻是否 存在的技术。语音端点检测的研究方法主要有三类：基于声学特征的方法、无监督方法和有 监督方法。下面对这三类方法进行简要介绍。

### 1.2.1  基于声学特征的语音端点检测方法

早期的研究主要依据基于信号处理的声学特征，如双门限法、谱熵法和方差法等，根据 语音和噪声信号的一些声学特征来区分语音和非语音。这些声学特征包括时域的特征 (如短

1

时能量、基音、过零率等) 和频域的特征(如能量熵、频谱相关、频谱发散、高阶统计等)

[9]，最近的发展包括低频超声[10]和单频滤波[11]。

从声学机制的角度出发， 探索能够描述声音的特征对于改进 VAD 的研究至关重要。然而，

单个声学特征只能反映人声的某些方面。实验证明，将声学特征组合在一起作为数据驱动方

法的输入可以有效地提升算法的性能[8]。但是，这些方法不仅需要很多信号处理的先验知识，

还需要建立在噪声平稳等假设之上， 对应用范围作了限制， 在低信噪比非平稳噪声的干扰场 景中效果很差[7]。

### 1.2.2  无监督的语音端点检测方法

无监督的语音端点检测方法从局部的观测值和累积的历史信息分布建立模型，主要有两 种类型：统计信号处理方法和无监督的机器学习方法。

统计信号处理方法分别对语音和背景噪声的分布进行模型假设， 然后设计统计算法来动

态估计模型参数。典型的模型假设包括高斯分布、拉普拉斯分布、伽马分布或者是它们的组

合[12-14]。模型参数的估计方法包括最小统计量 (minimum  statistic) 和最小均方误差估计 (minimum mean square error estimation, MMSE) 等[16][17]。由于统计信号处理方法在参数更新

的过程中，参考了长时的语音上下文信息，所以这种方法在大多数情况下比基于声学特征方 法的性能好。但是，统计模型的方法也有局限性。首先，统计模型方法对语音和噪声的分布 进行了假设， 在这个假设下可能无法准确拟合数据的实际分布情况； 其次， 模型只能在有限

的局部观测值中估算参数， 模型的参数相对比较少， 不能很好地反映真实的数据分布； 而且，

大多数方法在纯噪声阶段进行参数的初始化估计，这可能导致语音估计的延迟[17]，在非平稳

噪声的场景下表现较差。

无监督的机器学习方法探索大量特征，从大量数据中训练模型， 包括降维和聚类。降维

方法从高维观测值中提取出鲁棒的低维特征，然后将其应用于分类器，包括主成分分析

(principle component analysis, PCA)[18]、非负矩阵分解(non-negative matrix factorization, NMF) [19]和图拉普拉斯的频谱分解 (spectral decomposition of graph Laplacian) [20]；聚类算法是依据

观测特征对数据进行分组的机器学习方法， 包括K均值 (K-means) 和高斯混合模型 (Gaussian

mixture model, GMM) [21][22]。无监督方法不需要大量的带标签数据， 所以很容易获取训练数

据。 但是，当信噪比较低时模型仍然表现较差。

2

### 1.2.3  有监督的语音端点检测方法

近年来，随着人工智能和机器学习的不断发展，有监督的端点检测也成为了该问题的重 点研究方法。 该方法通常将语音端点检测看成二分类问题， 也就是对分帧之后的语音进行二 分类的帧级语音/非语音(0/1) 判决， 利用大量带标签的带噪语音训练声学模型， 并将模型应 用到实际场景中。

有监督端点检测算法有三个要素： 输入、输出和学习器。 对于前两者，通常可以人工合

成带噪语音作为输入， 利用现有成熟算法对相应的纯净语音进行计算，得到VAD标记作为输

出[23][24]，或者直接用实际录制的带噪语音作为输入，通过人工标记的方法得到输出[25]。对于 学习器， 常见的有支持向量机(support vector machine, SVM) [26]、深度神经网络(deep neural network, DNN)[27]和其他神经网络结构， 如卷积神经网络(convolutional neural network, CNN) [28]和循环神经网络(recurrent neural network, RNN )等[29]。

有监督学习方法的两个核心问题是判别能力和泛化能力。 通常， 在训练和测试场景一致 的情况下模型的性能表现反映了模型的判别能力；而训练和测试场景不一致的情况下模型的 性能表现反映了模型的泛化能力。判别能力和泛化能力都是衡量有监督学习模型质量的重要 标准，关系到模型在实际应用场景能否有效地工作。

## 1.3  论文的主要内容

本文研究了基于深度学习的语音端点检测方法，对主流的三类方法的原理进行了分析。 在此基础上， 提出了三种改进算法：改进模型训练方法，提出两阶段训练的语音端点检测方 法；引入相关任务，提出语音端点检测和语音增强的联合算法； 融合统计信号处理方法和深 度学习方法， 提出改进基于似然比检验的语音端点检测方法。最后通过实验证明了提出方法 的有效性。

论文分为五个章节，结构如下：

第一章： 引言， 主要阐述了语音端点检测的研究背景及意义，分别叙述了基于声学特征、 无监督和有监督语音端点检测的理论和方法，最后介绍了论文的主要内容和结构。

第二章：介绍了深度学习语音端点检测的框架和原理，概述了常见的模型的结构及其特 点。分析了最新的深度学习端点检测模型的结构，提出了两阶段的训练方法。最后，设计实 验对比了这些方法的性能。

第三章：介绍了三类语音端点检测和语音增强的联合算法：顺序联合算法、共享底层的

3

多目标联合算法和自编码辅助特征的联合算法。对三类联合优缺点进行分析，提出改进自编 码辅助特征的联合算法，对联合形式做了扩展，并提出一种自动调整训练超参数的方法。最 后，设计实验对三类联合算法进行了系统的对比， 通过实验证明了提出方法的有效性。

第四章：介绍了基于似然比检验语音端点检测的原理和方法，针对参数估计不准和阈值 需要人为设定这两个缺陷，提出了一种融合统计信号处理和深度学习的方法。与统计信号处 理的基线方法对比，本方法能有效地提升统计信号处理方法的性能；与端到端的深度学习算 法对比，在模型参数量相当的情况下，该方法具有明显优势。

第五章： 对论文的工作进行整理和总结，并展望未来工作。

4

# 第二章 基于深度学习的语音端点检测算法

## 2.1  深度学习语音端点检测系统原理

### 2.1.1  深度学习语音端点检测系统框架

基于深度学习的语音端点检测方法，通常把该问题看成二分类问题。由于语音具有短时

平稳的特性，所以将其划分成多个小段，这个过程称为分帧[30]。分帧之后， 端点检测问题就

转化为帧级的语音/非语音(0/1)判决。

整个系统分为训练和测试阶段， 如图2.1所示。 在训练阶段， 需要生成训练数据和对应的 训练目标。假设干扰噪声是加性噪声，混合语音可以直接由纯净语音和噪声相加得到， 这个 过程可以表示为

xt  =  St  +  nt                                                                                                   (2. 1)

其中， St 、nt   和 xt   分别为纯净语音、噪声和混合语音在时域上的表示。

训练 语音 噪声 模型. VAD 标记 时频分解 特征 混合语音

测试 时频分解 模型. 端点检测结果 特征

图 2.1 深度学习语音端点检测系统流程图

Figure 2.1 Flow diagram of deep learning based VAD system

语音信号在时频域上的分布比在时域上更稀疏，更利于模型匹配模式，所以通常要对混

合语音进行时频分解， 得到语音信号的时频表示 Xt,f 作为模型的输入， 每个时频单元(t-f unit)

的值表示语音信号在第 t 帧第 f个频带的能量。端点检测的训练目标 yt  可以借助现有算法在 纯净语音下获得。在测试阶段，同样得到待测语音的时频表示作为输入，模型给出待测语音

5

每一帧的判决。

在这个框架下， 对于给定的输入 Xt,f ，模型的输出可以表述为 f(Xt,f ; b)，关于参数b的 全局损失ℒ定义为在所有 T 个训练样本上的平均损失

ℒ(b) =   ∑Tt=1 L(f(Xt,f  ; b), yt )                                                    (2.2)

模型的训练就是在所有训练样本下， 利用反向传播算法更新参数b的值， 使得ℒ最小，这样就

完成了模型对数据的拟合

=  arg mi8n ∑Tt=1 L(f(Xt,f  ; b), yt )

对于语音端点检测这个二分类问题， 通常使用交叉熵作为损失函数

L = yt log ŷt  + (1 − yt )log (1 − ŷt)

其中， yt 和ŷt分别表示真实的标签和模型输出的标签。

### 2.1.2  训练数据

(2.3)

(2.4)

VAD的训练数据通常由两种，一种是利用麦克风等设备直接收集的带噪声的语音，另一 种是利用纯净语音和噪声进行合成，得到带噪语音。

在得到带噪语音后， 通常还要进行特征的提取。常见的特征包括对数振幅谱(log spectral magnitude) 、梅尔频率倒谱系数(Mel-frequency cepstral coefficient, MFCC) 、感知线性预测 	(perceptual  linear  prediction,  PLP) 、伽马通滤波(gammatone  filterbanks,  GF) 、过零率 	(zero-crossing rate)、基音(pitch)以及他们的一些组合。

目前， 深度学习模型表达能力不断增强， 逐渐取代了特征的设计和组合在建模过程中发 挥的作用。对数振幅谱是最简单直接、也是最常用的特征之一。因为振幅谱只是将时域的语 音变换到频域， 所以将振幅谱作为输入的方法也可以称为端到端(end-to-end) 的方法。振幅

谱的计算公式是

(2.5)

|Xt,f | =  √X2t,f (real) + X2t,f (imag)

其中， Xt,f 是语音信号的时频表示， 是一个复数， Xt,f (real)和Xt,f (imag)分别表示它的实部和

虚部。为了压缩振幅谱的动态范围，对振幅取对数操作，就得到了对数振幅谱。

MFCC是根据人耳对不同频率声音的感知不同这一听觉特性设计的一种特征。MFCC的计 算过程如图2.2所示，包括以下步骤：  (1) 预处理，对语音信号进行预加重、分帧和加窗。 预加重是对高频分量在传输过程中的衰减进行补偿。分帧是依据语音信号短时平稳的特性，

6

预处理

Fbank

梅尔滤波

将语音信号人为划分成部分重叠的小段， 并假设每一小段是平稳信号的过程。在分帧之后， 因为对截取的一帧直接进行傅里叶变换容易导致“泄漏”，所以对语音信号先进行加窗， 使之 满足傅里叶变换的要求；(2)离散傅里叶变换，将语音信号从时域转换成时频域；(3)梅 尔滤波，根据人耳的听觉特性，利用梅尔滤波器将普通频率转换成梅尔频率，得到的特征称 为基于傅立叶变换的滤波器组(Fourier-transform-based filter-bank，Fbank) ； (4) 对数运算， 压缩了谱的动态范围，得到的特征称为对数梅尔滤波器组(log-Mel filter-bank)；(5)离散 余弦变换，通过离散余弦变换完成倒谱(cepstrum)，得到MFCC。

时域信号

傅里叶变换

对数运算

离散余弦变换      MFCC

图2.2 Fbank与MFCC的计算步骤

Figure 2.2 Calculation steps of Fbank and MFCC

(a) Fbank特征                          (b) MFCC特征

图2.3 Fbank与MFCC的对比

Figure 2.3 The comparison between (a) Fbank features and (b) MFCC features

图2.3展示了同一句语音信号计算的Fbank特征和MFCC特征，从图中可以看出，相比于 MFCC ，Fbank在时间和频率维度都有更好的平滑度， 文献[31]在语音识别任务上证明了使用 Fbank特征训练的声学模型优于使用MFCC特征训练的声学模型， 有效降低了语音识别的词错

7

Y

误率。

### 2.1.3  训练目标

利用深度学习方法解决语音端点检测属于有监督学习问题， 需要对带噪语音进行0/1标记， 作为训练目标。

对于自然采集的带噪语音，一般是人工标记， 这种方法不对语音和噪声的分布和合成方 式进行假设， 数据的采集很容易，但需要消耗大量人力；对于人工合成的带噪语音，既可以 利用人工标记的方法得到训练目标， 也可以利用算法计算出训练目标。由于能够得到与带噪

语音相对应的纯净语音，所以一般是在纯净语音上利用成熟的算法进行标记，例如Sohn等提

出的统计信号处理方法[12]，该算法已经广泛应用于计算纯净语音的VAD标记[23]，这样， 训练

目标就很容易得到。

在本文的全部实验中， 为了保证精准性， 使用人工标记的文本时间对齐文件得到训练目

标， 采用人工合成带噪语音的方式生成训练数据。

### 2.1.4  常见的模型

常见的基于深度学习的语音端点检测模型有深度神经网络、卷积神经网络、循环神经网 络以及它们的组合。

深度神经网络是包含输入层、输出层和多个隐藏层的全连接(fully connected) 结构， 如 图2.4所示， 通过激活函数对每一层的输出做非线性映射， 使整个网络具有非线性的表达能力。

X1

X2

X3

输出层

输入层

隐藏层

隐藏层

图 2.4 深度神经网络

Figure 2.4 Deep neural network

8

卷积

输入层

池化

展平     全连接

图 2.5 卷积神经网络

Figure 2.5 Convolutional neural network

卷积核   感受野

扩张率=4

扩张率=2

扩张率=1

卷积神经网络

扩张卷积神经网络

图 2.6 扩张卷积神经网络

Figure 2.6 Dilated convolutional neural network

卷积神经网络的基本层包括卷积层(convolutional layers) 和降采样层(pooling layers) ， 如图2.5所示。卷积层利用多个卷积核(kernels)进行不同模式的提取， 形成多个特征图(feature map) ，降采样层通过对特征图的局部取平均或者取最大值来实现对特征图的压缩，能一定 程度保持平移不变性。 为了完成分类任务，通常还需将卷积层和降采样层处理过的特征图展

平后送入全连接层。卷积神经网络擅长描述局部特征，权值共享策略使参数规模得到了有效

的控制，直接输入低级语音特征也能得到很好的结果[28]。在卷积神经网络中，卷积核的大小

和网络的深度共同决定了每个卷积核在多大范围内匹配模式， 这个范围称为感受野(receptive field)，为了融合更大范围的上下文信息，扩张卷积神经网络(dilated  convolutional  neural network) 不再使用紧密结构的卷积核，而是让卷积核“扩张”，扩大卷积核的感受野，图2.6 展示了三层一维的卷积神经网络和扩张卷积神经网络的感受野对比。

9

Yt

Y2

Yn

输出层

隐藏层

H

H

H

Xt

X2

Xn

输入层

...

语音信号的普遍处理单位是序列，尽管卷积神经网络关注感受野范围内的序列，比全连 接的结构对上下文信息更敏感，但这种序列的敏感仅仅局限在局部模式内， 没有考虑到模式 之间的顺序。循环神经网络具有节点自身循环结构，如图2.7，每个节点的输出不仅取决于当 前节点的输入，还跟前一节点的状态有关，这一特性使循环神经网络适合序列的建模。循环 神经网络从本质上可以被视为不同层之间共享相同参数的、非常深的前馈神经网络，所以很 容易产生梯度消失或梯度爆炸问题，为了解决这个问题，通过模拟人类的记忆机制，对RNN

进行了改进， 加入了门控结构， 称为长短时记忆网络(long short-term memory ，LSTM) ，已

经在语音增强、语音端点检测问题上得到应用[29]。

Y1

H

X1

图 2.7 循环神经网络

Figure 2.7 Recurrent neural network

### 2.1.5  性能评估

基于深度学习的语音端点检测方法将VAD看成二分类问题， 常见的评价指标是帧准确率， 其计算公式为

ACC =                                                                          (2.6)

其中， T 和 F  分别表示分类正确和分类错误的帧的数量。

在实际应用中， 语音部分和非语音部分的比例通常不是 1:1，为了更好地评价模型的性能，

通常参考语音命中率(speech hit rate ，HIT) 和误报率(false alarm rate ，FA) 两个指标，计

算公式如下

HIT =

FA =

其中，TP 、FP分别表示预测正确和错误的语音帧的数量，

(2.7)

(2.8)

TN 、FN分别表示预测正确和错误

的非语音帧的数量。以误报率为横坐标、命中率为纵坐标绘制的曲线，称为受试者工作特征

曲线(receiver operating characteristic curve, ROC)曲线[32]。在 VAD 任务中， 误报率越低(横坐

10

标越小) 越好， 命中率越高 (纵坐标越大) 越好， ROC 的整体曲线越靠左上角， 表明系统的

命中率和误报率综合情况越好。 容易推出， ROC 曲线下方的面积(areaunder the curve ，AUC)

越大，算法性能越好[50]。AUC 的一种计算公式如下：

AUC = ∑ranki −M(M+1)/2

M∗N

(2.9)

其中， ranki 表示第i条样本的序号， 其值按概率得分从大到小进行排列； M表示正样本个数； N表示负样本个数； ∑ranki 表示所有正样本数的序号之和。AUC 是 VAD 常用的客观评价 指标， 它的取值范围是[0, 1]。

## 2.2  改进深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法

上一节简述了基于深度学习的端点检测系统的原理， 并介绍了几种常见的神经网络结构 和它们各自的特点。容易想到，组合形式的网络结构可以结合不同网络的优点。在本节中， 使用DNN 、CNN和LSTM的组合网络—— 深度卷积长短时记忆网络( convolutional  long short-term memory deep neural network，CLDNN) 完成语音端点检测任务， 这也是端点检测最 新的模型之一。在此基础上， 根据非时序网络结构和时序网络结构的特点， 提出一种新的训 练策略。这个策略将训练过程分为两个阶段： 第一阶段，在帧级数据上训练CNN，得到高级 特征表达； 第二阶段， 在语音序列上训练LSTM及后续DNN，得到参考时序信息的最终判决。 为了验证提出的方法的有效性，我们将之与一种最常用的统计方法和三种基于深度学习的方 法进行了比较，实验证明，在不同规模的训练数据中，尤其是在小规模数据集中， 该训练方 法对模型判别能力和泛化能力的提升都具有优势。

### 2.2.1  基于深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法

CLDNN是一种组合形式的网络结构，结合了三者的优点[33][34]，其结构如图2.8所示。卷

积神经网络在底层，负责将输入的低级特征处理成高级特征；长短时记忆网络在中间层，负 责进行时序建模， 充分利用语音的上下文信息；全连接深度神经网络在最高层，负责将局部 特征和时序特征映射到更加可分的空间，最终给出端点检测的帧判决。

相比于结构单一的网络， CLDNN作为一种组合网络的优势主要有三点：

(1) CNN的权值共享、局部感受的特点， 决定了它具有平移不变性， 可以消除输入频率 的变化，非常适合做特征之间的映射和转换。

(2) 已经证明， LSTM用于时间序列的建模是非常有效的。但是， LSTM主要关注帧与

11

帧之间的差异，对特征的表达能力是它的弱点。在时序建模之前，对低级特征(一般是指语 音的振幅谱等直接提取的可解释特征) 通过一些非线性的映射转换成高级特征，帮助LSTM 分析输入变化的潜在因素，使LSTM更容易学习连续时间步长之间的时间结构。这个从低级 特征到高级特征的转换，可以利用CNN模块来完成。

(3) 另外， 如果减少隐藏状态的变化因素， 模型的隐藏状态可以更有效地总结先前输入

的历史，使输出更容易预测。所以，可以通过在LSTM层之后设置DNN层来减少隐藏状态的

变化。这在本质上类似于文献[35]中提出的隐藏至输出模型。

y1,...ym

[X1,...Xm]

图 2.8 深度卷积长短时记忆网络

Figure 2.8 Convolutional long short-term memory deep neural network

CLDNN的网络结构如图2.8所示，其中Xm 表示第m帧的带噪特征，网络每次处理m帧， 所以输入表示为[X1, . . . , Xm ]。网络的输出目标是每个帧的VAD标签[y1, . . . , ym ] 。CLDNN首先 将具有上下文信息的输入特征送入CNN中以减少频谱变化，然后将CNN的输出送入LSTM中 进行时序建模，最后将LSTM层的输出送入DNN，将特征映射到更加可分的空间，使该输出 易于分类。

CLDNN网络结构在VAD问题上体现出了优势， 然而， 这种组合模型结构， 也存在一些局

限。首先， 对于CNN而言，使用乱序的数据进行训练能提高模型的鲁棒性。Sainath等人提出

的随机节点(ShuffleNode) [37]在模型训练中对特征图元素进行混洗， 证实了乱序对CNN具有

正则化的功能，可以保持模型的一般性，并防止过拟合。但是， 另一方面， 乱序的数据却不 适合LSTM层的训练， 所以， CLDNN的输入必须是序列数据。因此， 对CLDNN的整个网络进 行统一训练，一定程度上限制了模型的输入，从而影响了CNN的特征表达。其次，CLDNN 是对三种模型结构的顺序连接，增加了网络的深度，而且LSTM本身就是加深网络层数的另 一种表达。尽管现在深度学习已经能很好地训练很深的网络，但是，借助反向传播更新参数 的机制，仍然对底层网络的表达有所限制。

12

2.2.2  改进深度卷积长短时记忆网络的语音端点检测算法

针对CLDNN两方面的局限， 本文提出了一种两阶段训练策略： 在第一阶段， 对CNN进行 帧级数据的训练以获得高级特征表达，在这个阶段， 网络接收的数据是乱序的；在第二阶段， 网络接收序列数据并通过上一阶段训练好的CNN获得高级特征， 然后利用LSTM进行时序建 模。

深度神经网络具有高度的非线性表达能力，但是随着深度的增加，网络的训练也因为梯 度消失等原因变得更有难度，针对这个问题，文献[36]提出一种初始化方法来替代随机初始

化，该方法使用逐层训练策略，通过无监督的方法在局部最小值附近的区域进行权重的初始 化，同时隐含地起到正则化的作用。通过这种逐层初始化的方式，促使网络内部的每一层都 是输入的高级抽象表示。两阶段训练策略与之类似， 但是不同之处在于， 利用乱序的帧级训 练数据训练CNN，使之获得更鲁棒的特征表达，进而改善了后续LSTM层的性能。

yt

y1,...ym

Xt

[X1,...Xm]

图2.9两阶段训练策略

Figure 2.9 Two-stage leaning strategy

CLDNN的两阶段训练方法如图2.9所示，在第一阶段， 模型目标是获得更鲁棒的高级特 征表示，模型的输入的特征为乱序的帧级特征， 表示为Xt ，模型估计相应的VAD标签yt ；在 第二阶段， 模型输入序列， 表示为[X1, . . . , Xm ] ，  LSTM接收由预训练的卷积层产生的高级特 征，输出为对应的[y1, . . . , ym ]。这种第一阶段使用帧级数据、第二阶段使用序列数据的方式， 能有效提高数据的利用率。

## 2.3  实验

### 2.3.1  实验数据与训练目标生成

本文所有实验均在TIMIT数据集上进行。TIMIT是经过人工标注的数据集， 很容易从标注

13

。

的单词转录文件获得训练目标[38]      在TIMIT的标注文件中， 每句语音都有相对应的单词转录

文件， 文件中包含所有单词的时间边界。表2.1给出了单词转录文件的一个样例，其中， 起始 时间和终止时间都表示在16kHz采样率下的采样点。例如， 单词“she”从第9640个采样点开始，

到第12783个采样点结束。我们将时间边界转化成与帧相对应的标签，就得到了训练目标。

表 2.1 单词转录文件

Table 2.1 Word transcription file

| 起始时间 | 终止时间 | 单词 |
| --- | --- | --- |
| 9640 | 12783 | she |
| 12783 | 17103 | had |
| 17103 | 18760 | your |
| 18760 | 24104 | dark |
| 24104 | 29179 | suit |
| 29179 | 31880 | in |
| 31880 | 38568 | greasy |
| 38568 | 45119 | wash |
| 45624 | 51033 | water |
| 52378 | 55461 | all |

从TIMIT训练集中随机选择2000条纯净的语音生成训练集，并使用TIMIT核心测试集生成 测试集。TIMIT核心测试集是由24个人录制的，每人8句，共包含192句语音。这些语音通常 包含较少的静音段，为了平衡语音和非语音的比例， 在本文的所有实验中， 将选定的语音与 随机长度的无声段连接起来，使得语音帧的比例约占60％。

将纯净语音和噪声以不同信噪比混合，以生成带噪的语音用于训练和测试。生成训练语 音的噪声包含五种：语谱噪声(speech shape noise ，SSN)、嘈杂人声 (babble) 、工厂噪声

(factory1) 、驱逐舰动力室噪声 (destroy engine) 、驱逐舰操作室噪声 (destroyer operations

room) ，其中后四种噪声均来自NOISEX-92数据集[39]，这个组合被证明具有一定的互补性， 可以覆盖更多的噪声场景[2]。为了考查模型在各种环境下的性能， 除训练时用到的噪声种类，

我们还测试了同属NOISEX-92数据集的两种噪声：另一种工厂噪声 (factory2) 和海盗噪声

(buccaneer)和来自CHiME-4数据集[40]的两种噪声：公共汽车噪声(bus)和街道噪声(street)。

14

为了保证训练噪声和测试噪声的独立性， 将每种噪声分为两个不重叠的部分生成训练集 和测试集。为了保持样本的多样性， 在混合前，噪声片段从长噪声中随机截取。生成训练集 的信噪比为-5dB和0dB，生成测试集的信噪比为-5dB、0dB和5dB。训练集共2000 (纯净语音) ×5  (噪声种类) ×2  (信噪比) =20000条， 并分出10%作为验证集。最终，训练集的语音大约 为30小时。 分别用训练过的噪声和未经训练的噪声生成测试集， 训练过的噪声为5种， 相应测 试语音为192×5×3=2880条；未经训练的噪声为4种，相应测试语音为192×4×3=2304条。 由于 TIMIT数据集的采样率为16 kHz ，在混合之前，所有信号都重新采样到16 kHz。

表 2.2 模型详细参数

Table 2.2 Model details

| 模型 | 层 | 输入 | 超参数 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SohnVAD | —— | T×F | —— | T×1 |
| CNN | 卷积层 1 卷积层 2 全连接层 1 全连接层 2 | 40×5 38*32 2304 64 | 单元数 32；卷积核 3 单元数 64；卷积核 3 单元数 64 单元数 1 | 38×32 36×64 64 1 |
| LSTM | 长短时记忆层 1 长短时记忆层 2 长短时记忆层 3 | T×200 T×128 T×64 | 单元数 128 单元数 64 单元数 1 | T×128 T×64 T×1 |
| CLDNN | 卷积层 1 卷积层 2 长短时记忆层 全连接层 | T×40×5 T×38×32 T×2304 T×64 | 单元数 32；卷积核 3 单元数 64；卷积核 3 单元数 128； 单元数 1 | T×38×32 T×36×64 T×64 T×1 |
| 提出的方法 | 同 CLDNN | 同 CLDNN | 同 CLDNN | 同 CLDNN |

### 2.3.2  特征提取

为了提取特征， 首先将生成的带噪语音信号分帧， 帧长为20ms，帧移为10ms，然后再加

汉明窗。提取2.1.2节中介绍的Fbank作为特征，与MFCC特征相比， Fbank的频谱更平滑[31]。

15

### 2.3.3  模型参数

我们将两阶段训练的 CLDNN  与四种基线系统进行对比， 包括一种最常用的统计方法和

三种基于深度学习的方法， 模型的参数见表 2.2。其中， SohnVAD 表示 Sohn 等人提出的统计

方法[12]，其原理将在第 4 章中详细介绍。表中T 表示帧数，F 表示频带数，在实验中T 取 100。

所有模型的输入均为当前帧及前后两帧的特征，这种帧扩展的形式为模型提供了与当前

帧最相关的上下文信息。模型训练时，使用自适应估计优化器(adaptive moment estimation，

Adam )进行训练[41]，批大小为 256。作为典型的分类问题，使用交叉熵作为损失函数。

### 2.3.4  实验结果及分析

由于两阶段训练方法可以看作对数据的一种增广，底层的卷积的更好表达是由于接收了 更丰富的数据模式，所以我们在两种规模的数据上分别验证了所有方法。首先，我们在约 3 小时的训练数据上进行了实验。表 2.3  列出了实验结果，表中展示的数据均为使用相同测试 集在相同条件下，模型可获得的最佳结果。

表 2.3 基于深度学习的语音端点检测模型的 AUC 指标对比

Table 2.3 AUC comparison of deep learning based VAD

| 信噪比 | -5dB | 训练过的噪声种类 0 dB 5 dB | 平均 | -5 dB | 未经训练的噪声种类 0 dB 5 dB | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SohnVAD | 56.13 | 62.83 68.51 | 62.49 | 65.14 | 70.97 76.77 | 70.96 |
| CNN | 75.71 | 82.84 87.04 | 81.86 | 71.12 | 77.62 83.71 | 77.48 |
| LSTM | 78.92 | 84.32 87.34 | 83.52 | 76.89 | 84.97 87.90 | 83.25 |
| CLDNN | 87.43 | 91.13 92.80 | 90.45 | 79.69 | 87.91 92.71 | 86.77 |
| 提出的方法 | 89.88 | 94.17 95.67 | 93.24 | 80.30 | 88.78 95.10 | 88.06 |

从表 2.3 可以看出， 统计方法 SohnVAD 相比于深度学习方法表现较差。 LSTM 在所有噪 声场景下都表现出比 CNN 更好的性能， 在训练过和未训练的噪声场景下相对平均提高了2.02％ 和 7.44％。

结合CNN 和LSTM 的优点，CLDNN 在训练过的噪声场景下比CNN 相对提高了10.49％， 比 LSTM  相对提高了 8.29％，在未经训练的噪声场景下分别提高了 11.99％和 4.22％。与 CLDNN 基线相比， 本文提出的训练方法在训练过的噪声场景下相对提升了3.08%，在未经训 练的噪声场景下相对提升了 1.48％。

图 2.10 展示了信噪比为 0dB 时，在训练过的噪声场景和未经训练的噪声场景下测试每种

16

AUC(%)

模型的 ROC 曲线。如 2.1.4 节介绍， 误报率越低(横坐标越小)越好，命中率越高(纵坐标 越大) 越好。因此， ROC 的整体曲线越靠左上角， 表明系统的命中率和误报率综合情况越好， 曲线中的实线表示本文提出的方法，在四种方法中性能最好。

图 2.10 各种模型的 ROC 曲线对比图

Figure 2.10 The ROC curves comparison of diffrent models

图 2.11 展示了不同规模的训练数据之间的比较。相比于 3 小时数据训练的模型， 当训练 数据增加为原来的 10 倍时， 两阶段训练方法对 CLDNN 的提升幅度有所降低。可以预见， 当 训练数据量持续增加， 两方法的差距还会进一步减小。该实验证明， 两阶段训练方法在小样 本任务上更有优势。

96

94

92

90

88

86

84

82

| 90.45 |  | 93.07 | 93.17 | 94.04 | 提出的方法-3小时 CLDNN-30小时 提出的方法-30小时 CLDNN-3小时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 87.05 | 87.98 | 87.99 | 87.99 |

训练过的噪声场景            未经训练的噪声场景

图2.11不同规模训练数据的模型性能对比

Figure 2.11 The performance comparison of the models which is trained with different scale training data

17

## 2.4  本章小结

为了应对低信噪比下VAD任务的挑战， 针对CLDNN两方面的局限， 本文提出了一种两阶 段学习策略，提高了数据利用率。 在第一阶段，对CNN进行乱序帧级数据的训练以获得高级 特征的表达；在第二阶段，网络接收序列数据并通过CNN获得高级特征，然后利用LSTM进 行时序建模。 经过不同规模的训练数据训练后，模型的性能测试结果表明， 该方法在小样本 任务上更有优势。

18

# 第三章 语音端点检测和语音增强联合算法

## 3.1  多任务联合学习概述

多任务学习是机器学习中一个很有前景的领域。人类在同时完成多个相关任务时，借助 其他任务的信息可以更好地完成当前任务，从而使多个任务完成的质量更高。多任务学习就 是模仿了人类这一点， 利用多个任务中所包含的全部信息来完成每个任务，达到“互通有无” 的效果。多任务学习具有以下几个优势：

1.  多任务学习提供了一种隐式的数据增广机制。由于所有任务都或多或少存在一些噪音， 在学习单一任务时，模型可能会过拟合训练数据，同时学习多个任务可以对噪音模式进行平 均，得到更好的共享表示；

2.  多任务学习提供了一个对相关特征的注意力机制。当任务具有数据量小、特征维数高、 噪声大等特点时， 对于模型而言， 区分相关与不相关特征就很困难，多任务学习有助于模型 综合多个任务对不同特征的相关度， 将模型注意力集中在与问题相关度高的特征上；

3.  多任务学习提供了一种窃听机制。在同一批观测数据上同时做多个任务时， 由于每个 任务从某个角度为其他任务提供了可参考的外部信息，同时，每个任务也就从其他任务的反 馈中获得了额外的信息。此外，对于某些任务来说， 对某种特征的解释可能会比其他任务更 容易，这可能是因为不同任务与不同特征的交互方式不同，通过多任务学习实现模型窃听；

4.  多任务学习提供了更好的通用表示。 多任务学习是“求同”的过程，模型倾向于学习到 所有任务的共享表示。 对每个任务的假设空间的共享描述，有助于扩展到同一环境下的新任 务，表现出对新任务很好的泛化能力；

5.  多任务学习提供了一种正则化机制。多任务学习不仅仅是“求同”的过程， 更是“存异” 的过程，与某个任务不相关或者不一致的地方对这个任务起到了正则化的作用，减小了过拟 合的风险；

6.  多任务学习提供了一种逃离局部极小值的方式。多任务学习的目标通常是单个任务的 有机组合，因为不同任务的局部极小值处于不同的位置， 所以通过联合学习可以帮助隐含层

逃离局部极小值。

实验证明，联合学习多个任务能比单独学习它们得到更好的性能[42-44]。

语音端点检测和语音增强是一对相关的任务： 语音增强是将目标语音从噪声中分离出来，

19

这能使端点检测更加准确；而语音端点检测能给语音增强提供额外的先验信息， 帮助语音增 强更好地估计噪声，从而提升语音增强的性能。因此，联合学习语音端点检测和语音增强， 可以达到相互促进的效果，得到更加健壮的模型。

目前， 已有的语音端点检测和语音增强联合算法可以总结为三大类： 顺序联合算法、共 享底层特征的多目标联合算法和自编码辅助特征的联合算法。本章将介绍这三类联合算法的 原理及各自的优缺点， 针对目前算法存在的问题，提出一种改进自编码辅助特征的联合算法， 通过实验对比分析，证明该算法能在保证判别能力的前提下，提高泛化能力。

### 3.1.1  顺序联合算法

语音增强是将背景噪声去除， 得到更高信噪比语音的过程，而端点检测在信噪比较高的 场景下难度较小， 比较容易得到准确的结果。所以， 一个很自然的想法是将带噪语音先做增 强再做端点检测， 这就是语音增强和端点检测的顺序联合算法，其模型结构示意如图3.1所示。

| 输出层 |  |  |  |  |  |  | 分类模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入层 输出层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐藏层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐藏层 输入层 |  |  |  |  |  | 特征映射模块 |  |  |

图 3.1 顺序联合算法

Figure 3.1 Sequential joint algorithm

顺序联合算法包括特征映射模块和分类模块， 在特征映射模块， 将带噪语音的特征非线 性映射到纯净语音的特征，完成语音增强的任务；在分类模块， 将预测的增强语音特征映射 到可分空间， 并完成端点检测的分类任务。这样，特征映射模块通过降低端点检测任务的难

度，提升端点检测的性能。

顺序联合算法思路简单、实现容易，在各种噪声场景下都优于单个端点检测模型[41]。但

20

是， 顺序联合训练方法增加了网络的深度，更容易产生梯度消失的问题，所以，在网络训练 的过程中，通常先对特征映射模块进行预训练，训练的目标是纯净语音，然后在对整个网络 进行联合训练， 训练的目标是端点检测的0/1序列。 此外， 端点检测作为相对较简单的语音前 端处理任务， 联合训练的模型规模较大， 在实际应用场景中带来较大的计算量，这也是其他 联合算法普遍存在的一个问题。

### 3.1.2  共享底层特征的多目标联合算法

在顺序联合算法中，模型先完成语音增强任务，然后在增强后的语音上完成端点检测任

务，这种联合方式相当于VAD任务共享了增强模型的全部参数。然而，一些语音增强技术 (例

如谱减法) 依赖于噪声频谱估计算法，而噪声频谱估计算法由端点检测或类似算法驱动。图

3.2展示了谱减法的工作流程，其中， 语音端点检测、噪声谱估计和谱减三个组件都需要准确

的估计器，并且难以调整顺序。所以，另一种更合理的联合方式是仅共享底层特征，端点检 测模型和增强模型分别作为联合模型的一个分支输出。

增强的语音

估计的噪声谱

的时机

语音端点检测               噪声谱估计                   谱减

决定更新参数

带噪语音

图 3.2 谱减法

Figure 3.2 Spectral subtraction

共享底层特征多目标联合算法的模型包含了共享层和私有层。如图3.3所示，共享层一般

位于模型的底层， 为两个任务提供底层特征的通用表示；私有层接收共享层传来的特征，完 成各自具体的任务。

因为共享底层特征的多目标联合算法同时完成两个任务， 所以通常不存在先后顺序，也 不需要进行预训练，在联合训练的过程中，两个任务的梯度通过反向传播， 更新私有层和共 享层的参数。依据这样的联合学习原理， Jean-Marc Valin提出一种具有低复杂度的RNN结构， 同时完成语音增强和VAD任务，两个任务共享了一个全连接层和一个门控循环单元(gated recurrent  unit ，GRU)层，实验证明，VAD任务有助于相应的GRU区分语音与噪声，从而改

21

善训练结果[8]。

输出层

私有隐藏层

私有隐藏层

共享隐藏层

输入层

图 3.3 共享底层特征的多目标联合算法

Figure 3.3 Schematic diagram of sharing the underlying features multi-target joint algorithms

文献[43]提出一种基于DNN的帧序列多目标学习方法，以提高连续语音的VAD性能。在

DNN训练期间， 模型输入多个连续帧[x1,f , x2,f , … , xt,f ]，输出连续的VAD标签[y1 , y2 , … , yt ] 和纯净的语音特征[Y1,f , Y2,f , … , Yt,f ] ，模型关于参数b的全局损失ℒ定义为在所有 T 帧训练样

本上的平均损失

ℒ(b) = ∑Tt=1(ℒvad  + ℒenℎance) + x‖b‖22                                                          (3. 1)

其中， ℒvad 是VAD的损失函数

ℒvad  = yt log ŷt  + (1 − yt ) log(1 − ŷt)

ℒ enℎance为语音增强的损失函数

ℒ enℎance  =  ‖ Yt,f   − t,f ‖ 22

x是避免过拟合的一个正则项。整个过程的目标函数可以表述为

=  arg mi    bn  ∑Tt=1 ℒ(f(xt,f  ; b), (Yt,f , yt ))

(3. 2)

(3. 3)

(3. 4)

实验证明，传统的基于DNN的VAD的预测性能较差且不稳定， 而共享底层特征的多目标 联合VAD算法则更健壮。

### 3.1.3  自编码辅助特征的联合算法

自动编码器 (autoencoder ，AE) 是一种生成模型，包括两部分：编码器 (encoder) 和解

22

码器 (decoder) 。编码器将数据分布的高维特征映射到低维特征，解码器接收低维特征，然 后重建对应的高维特征。 自动编码器通常是一个多层模型，这个多层模型中间施加的“瓶颈” 可以实现对数据的压缩， 如图3.4所示。利用自动编码器的结构特点， 可以解决语音增强问题。 编码器将带噪语音的高维特征映射到低维向量，解码器通过低维向量重构出纯净语音的高维 特征。

输入层

输出层

码

编码                解码

图 3.4 自动编码器

Figure 3.4 Autoencoder

语音端点检测

语音增强

| 编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) 增强特征

| 编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)编码特征

编码.

(3) 组合特征

图 3.5 变分自编码辅助特征的联合算法

Figure 3.5 Schematic diagram of variational autoencoder auxiliary features joint algorithms

将自动编码器的低维特征作为VAD的辅助特征是最新的语音增强和VAD算法的联合形

式。 Youngmoon Jung对比了三种基于DNN变分自动编码器的三种联合训练模型， 分别对应三

种输入特征[44]：

23

(1)增强特征；

(2) 编码特征；

(3)(1)和(2)的组合特征。

图3.5展示了三种模型的示意图，实验结果表明该方法优于传统的基于联合学习的方法， 三种联合模型中， 以 (3) 为输入的模型表现最佳。

## 3.2  改进自编码辅助特征的联合算法

上一节介绍了自编码辅助特征的联合算法，本文提出一种新的自编码辅助特征联合算法， 并在该方法的统一设计下， 对比了前文提及的所有联合形式及一种新的联合形式。 此外，为 了避免训练过程中人工调参带来的人力和计算资源的消耗， 提出一种自动调整损失函数超参 数的方法。 下面详细介绍本文提出的改进自编码辅助特征联合算法。

### 3.2.1  基于卷积循环网络的语音增强算法

卷积循环网络 (convolutional recurrent network ，CRN) 是一种新的编解码网络结构，包

含编码器、解码器和中间的长短时记忆层，如图3.6所示[45]。编码器包括五个卷积层， 而解码

器具有五个反卷积层。编码器和解码器具有对称的体系结构，确保输出具有与输入相同的形 状， 这适应了语音增强的需求。在编解码过程中，只在频率维度做卷积操作，不改变时间维 度。编码器的每一层将上一层的频率维度减半， 解码器的每一层将上一层的维度加倍。同时， 编、解码器卷积核数保持对称，在编码器中逐渐增加，而在解码器中逐渐减少。 为了补充整 个网络中的信息流和梯度流， CRN利用残差连接将每个编码器层的输出连接到相应形状的解 码器层的输入。 由于编解码的结构只在频率维度做卷积， 所以CRN利用编码器和解码器中间 的LSTM层进行时序建模。

基于CRN的语音增强算法有几个优势：  (1) 充分利用语音的长时上下文信息。通常， DNN从帧前后的局部上下文窗口中独立预测每个时间帧的标签，而CRN的LSTM层提供了序 列到序列的映射， 保证了长时上下文信息的整合利用； (2) 实时性好。对于收听者而言，3ms 的延迟已经可以明显感知， 而大于10ms的延迟是令人反感的， 因为CRN只在频域做卷积， 减 少对时间维度的输入限制， 提供了低延迟的输出；  (3) 与LSTM模型相比， 在保证性能的前 提下， CRN的可训练参数要少得多。

24

+

+

+

+

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

ReLU

ReLU

ReLU

ReLU

3.2.2  改进自编码辅助特征的联合算法

语音增强和VAD任务的总体目标具有一致性， 良好的语音增强功能可以消除干扰噪声， 进而提高VAD的性能。但是， 语音增强的难度大， 在有监督的语音联合算法中， VAD检测语 音何时出现在时间维度上，而语音增强在时间和频率维度上将目标语音与背景噪声分离。因 此，使用增强后的特征作为VAD部分的输入，算法的性能将高度依赖语音增强部分的性能。 此外，前文提及，一些语音增强技术由VAD算法驱动。 当语音增强模块的性能较差时，尤其 是在低信噪比未训练的噪声条件下，可能会降低而不是提升VAD的性能。因此不使用可能包 含很多错误的增强结果，而是回到整个语音增强处理的中间部分，部分解决语音增强任务， 对增强的结果有所取舍。

具体地， 在联合模型中，利用CRN解决语音增强问题，而语音端点检测部分则使用残差

卷积神经网络结构(residual convolutional neural network，Res-CNN)[46]，这个设置在文献[51]

中证明有效。整个网络由四个卷积块和一个决策层组成，每个卷积块由一个大卷积核层和两 个小卷积核层组成， 如图3.6所示， 在卷积块中， 设置残差连接， 为构造深层网络提供更好的 信息流，有助于参数更新。

语音增强

Noisy STFT

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv ReLU

Conv Relu

Deconv ReLU

Deconv ReLU

Deconv ReLU

Deconv ReLU

Deconv ReLU

LSTM          LSTM

Estimate STFT

Concatenate

| FC softmax |  | VAD label |
| --- | --- | --- |

语音端点检测

图 3.6 本文提出的联合训练的网络架构

Figure 3.6 Network architecture of the proposed joint training

网络的损失函数与 3. 1 式类似， 只是增加了对两个损失函数权重调整的超参数a ，定义为

ℒjt  = aℒenℎance  + (1 − a)ℒvad ,  a ∈ [0, 1]

其中， ℒ enℎance和ℒvad 分别是语音增强和语音端点检测的损失函数，详见 3.1.2 节。

(3. 5)

25

在很多实验中， 超参数a通常是人工设定， 调参过程往往比较费时。实验发现， 当两个任 务的梯度下降速率彼此接近时，学习曲线趋于更平滑、更稳定， 网络的收敛性优于固定值。 因此， 我们提出了一种根据历史损失值计算梯度下降速率， 进而调整梯度超参数a的方法， 称 为梯度平衡(Gradient Balance ，GB ) ，如算法 3.1 所示。

算法 3.1 ：梯度平衡

输入：初始化参数 a0 输出： a a = a0 for i = 1, 2,3, … do 计算 L 和L if i > 1 then C (i) = ¦Lnℎance−L1ℎance ¦ enℎance L(i−1) enℎance C (i) = ¦Lad −L1d) ¦ vad L(i−1) vad vad enℎance M (i) = C (i) − C (i) if i > 2 and M (i) ∗ M(i−1) > 0 then a ← Max{Min{a + (M(i) + M (i−1)), 1}, 0} end end end

根据语音增强和VAD第i − 1和第i 轮的损失函数计算值ℒ   ℒ     ℒ

ℒ，利用C(i•)  = 可以分别计算语音增强和VAD的梯度更新速率C和C

这里只取数值不取符号，并用M(i)来表示两个速率的差。我们期望两个任务的梯度下降速率 相接近， 也就是期望M的值尽可能接近0。遵循这个原则，利用连续两轮M值以避免过于频繁 地更新超参数a的值。 需要注意的是，在超参数α更新时，不要超过其上限和下限。

当M(i)和M(i−1)同号时，进行超参数a的更新，具体情况分为两种：

26

(1) M (i)  > 0且M(i−1)  > 0，则C > C   ℒ enhance 的权重α增大

(2) M (i)  < 0且M(i−1)  < 0，则C < C   ℒ enhance 的权重α减小 本文提出方法的优势主要有以下几点：

(1)在语音增强部分，使用了最新的网络结构——卷积循环网络，更适合语音增强任务；  	(2)在端点检测部分，使用了Res-CNN网络结构，相比于DNN，不仅具有时序建模的能力， 可训练参数更少；

(3) 本文提出的联合带噪特征和自编码辅助特征的模型结构， 更符合语音增强和VAD任务的 难度性质；

(4) 利用梯度平衡调整两个损失函数的权重参数， 避免了人工调参带来的时间和计算资源的 开销。

## 3.3  实验

### 3.3.1  实验数据与训练目标生成

本章的实验数据为TIMIT纯净语音数据集、 NOISEX-92噪声数据集和CHiME4噪声集。 训 练集共2000  (纯净语音) ×5  (噪声种类) ×3  (信噪比) =30000条。分别用训练过的噪声和未 经训练的噪声生成测试集，训练过的噪声为5种，相应测试语音为192×5×3=2880条；未经训 练的噪声为4种，相应测试语音为192×4×3=2304条。在混合之前， 所有信号都重新采样到16 kHz。 训练集、测试集、 训练目标的生成方法详见2.3.1节。提取的特征为对数振幅谱， 详见2.1.2节。

### 3.3.2  模型参数

本文提出的联合模型参数见表3.1，表中reshape 、conv2d 、lstm、res和FC分别代表改变形 状层、二维卷积层、长短时记忆层和残差块。 T表示输入的序列长度， 为保证实时性， 在实验 中设置为5 。记 M  表示卷积核的时间维度，N表示卷积核的频率维度，P表示二维卷积时间 维度的步长， Q表示二维卷积频率维度的步长， X表示卷积核个数， 则卷积层的超参数表示为

M×N, (P×Q), X，未做步长说明则为默认步长， 即(1×1)。使用具有动态学习速率边界的自适应

梯度方法(Adaptive gradient methods with dynamic bound，Adabound ) 进行训练[47]，批大小为

256。

27

表 3.1 提出的联合训练模型网络结构参数

Table 3.1 Architecture of the proposed joint training model

| 模块 | 层 | 超参数 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音增强 | reshape_ 1 | —— | T×161×1 |
|  | conv2d_ 1 | 1×3, (1,2), 8 | T×80×8 |
|  | conv2d_2 | 1×3, (1,2), 8 | T×39×8 |
|  | conv2d_3 | 1×3, (1,2), 8 | T×19×8 |
|  | conv2d_4 | 1×3, (1,2), 16 | T×9×16 |
|  | conv2d_5 | 1×3, (1,2), 16 | T×4×16 |
|  | reshape_2 | —— | T×64 |
|  | lstm_ 1 | 64 | T×64 |
|  | lstm_2 | 64 | T×64 |
|  | deconv2d_ 1 | 1×3, (1,2), 16 | T×9×16 |
|  | deconv2d_2 | 1×3, (1,2), 8 | T×19×8 |
|  | deconv2d_3 | 1×3, (1,2), 8 | T×39×8 |
|  | deconv2d_4 | 1×3, (1,2), 8 | T×80×8 |
|  | deconv2d_5 | 1×3, (1,2), 1 | T×161×1 |
|  | reshape_ 1 | —— | T×225×1 |
|  | conv2d_ 1 | 5×5, (1×2), 16 | T×113×16 |
|  | res_ 1 | [3×3,16] [3×3,16] | T×113×16 |
|  | conv2d_2 | 5×5, (1×2), 32 | T×57×32 |
|  | res_2 | [3×3,16] [3×3,16] | T×57×32 |
| 语音端点检测 | conv2d_3 res_3 conv2d_4 res_4 reshape_2 FC | 5×5, (1×2), 32 [3×3,16] [3×3,16] 5×5, (1×2), 16 [3×3,16] [3×3,16] —— 1 | T×29×32 T×29×32 T×15×16 T×15×16 T×240 T×1 |

### 3.3.3  实验结果及分析

实验对比了非联合训练的三种方法和联合训练的五种方法，分别记为 Non-JT-·和 JT-·。 非联合训练的方法只训练 VAD 模块，或者分别训练两个模块。 VAD 模块的输入有带噪语音 特征 (记为 noi)、增强的语音特征 (记为 est)和自动编码器的瓶颈特征(记为 mid)以及 它们的组合。其中 JT-mid&noi 为本文提出的方法，记为 Pro。

表 3.2 展示了所有模型在不同噪声环境下的性能指标， 所有结果均为同样的测试条件下训

28

练的最佳模型的指标。 对于联合训练的方法， 式 3.5 中的超参数α设置为 0.1。比较 Non-JT-noi 和 Non-JT-est 可知， 在训练过的噪声场景下， 应用增强的结果对 VAD 任务是有益的，但在 低信噪比下的泛化能力指标有明显降低。

联合训练方法和非联合算法的性能在训练过的噪声场景下差别较小。但是，未经训练的 噪声环境下， 联合训练方法显示出更好的泛化性能， 这是因为语音增强提供了很强的关于判 断语音存在与否的信息。更具体地， JT-est 比 Non-JT-est 的相对提升超过 9.54％。 JT-mid 比

Non-JT-mid 相对提升超过4.36％。这些结果表明联合训练可以提高模型性能。

对于三种类型的输入特征，我们进行三种类型的组合。JIT-mid&est与文献[44]的第三个 模型相同。与JT-mid&est相比， 所提出的JT-mid&noi方法的性能在未训练的噪声环境下， AUC 指标相对提高1.46％。在低信噪比下， JT-mid&est比JT-mid&noi的性能指标低， 这主要是因为 它所依赖的估计幅度谱丢失了一些有用的信息。

表 3.2 各种模型在不同噪声环境下的 AUC 指标

Table 3.2 AUC comparison of models under different noise scenario

| 信噪比 | 训练过的噪声种类 -5bB 0dB 5dB Avg. |  |  |  | 未经训练的噪声种类 -5bB 0dB 5dB Avg. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non-JT-noi | 93.00 | 94.76 | 95.44 | 94.40 | 80.52 | 81.29 | 81.70 | 81.17 |
| Non-JT-est | 93.04 | 94.86 | 95.39 | 94.43 | 76.06 | 79.75 | 84.83 | 80.21 |
| Non-JT-mid | 92.74 | 94.83 | 95.38 | 94.32 | 75.64 | 83.78 | 90.52 | 83.31 |
| JT-est | 93.34 | 94.90 | 95.42 | 94.55 | 83.44 | 88.31 | 91.86 | 87.87 |
| JT-mid | 92.46 | 94.51 | 95.15 | 94.04 | 82.27 | 86.89 | 91.69 | 86.95 |
| JT-est&noi | 93.28 | 94.85 | 95.44 | 94.52 | 79.90 | 82.51 | 85.29 | 82.57 |
| JT-mid&est | 93.08 | 94.79 | 95.31 | 94.39 | 86.29 | 89.92 | 92.31 | 89.51 |
| JT-mid&noi(Pro.) | 93.06 | 94.91 | 95.54 | 94.50 | 89.20 | 91.43 | 91.82 | 90.82 |

图 3.7 展示了各方法的示例输出， 展示了TIMIT 核心测试集上 VAD 方法的可视化比较性 能。前两个子图为纯净语音、带噪语音和对应的真实标签，其余子图则展示了每种方法的后 验概率和最终决策。与联合训练方法相比，非联合训练方法的输出不平滑、噪音较大。与其 他联合方法相比，JT-mid&noi 的后验概率曲线更平滑， 最终的决策结果也最好。

表3.3显示了超参数a和梯度平衡对模型性能的影响。我们比较了当a固定为0.05、0.1、0.2 、 0.5、0.8时和a通过梯度平衡策略动态调整时JT-mid&noi方法的性能。 在梯度平衡方法中，将a 的初始值设置为0.5，这对于该任务而言不是最佳的选择，但最终梯度平衡仍得到了与最佳参 数相近的结果。该结果表明， 梯度平衡可以自动调整超参数，避免了人工选择参数带来的时 间和计算资源的开销。

29

图 3.7 样例输出

Figure 3.7 The output of an example

表 3.3 本文提出方法在不同α参数下的 AUC 指标

Table 3.3 AUC comparison of the proposed under different  α values

| 信噪比 | -5bB | 0dB | 5dB | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定 α=0.05 | 89.20 | 91.43 | 91.82 | 90.82 |
| 固定 α=0. 1 | 91.35 | 93.36 | 93.89 | 92.86 |
| 固定 α=0.2 | 88.81 | 90.88 | 91.76 | 90.49 |
| 固定 α=0.5 | 88.75 | 89.96 | 90.78 | 89.83 |
| 固定 α=0.8 | 89.46 | 91.41 | 92.01 | 90.96 |
| 梯度平衡动态 α | 91.58 | 93.48 | 93.74 | 92.93 |

30

## 3.4  本章小结

本章介绍了三类语音端点检测和语音增强联合算法，分析了各自的优缺点， 根据目前算 法存在的问题， 提出一种改进自编码辅助特征的联合算法。该算法利用更适合语音增强的CRN 提供编码特征，作为Res-CNN的VAD模型输入， 兼顾了模型的表达能力和模型的规模， 联合 形式也更符合两任务的交互特性。 通过实验对比分析，证明了提出的方法能在保证判别能力 的前提下，提高模型的泛化能力。

为了减少联合模型训练过程中调整参数设置带来的时间和计算资源的开销， 我们还提出 自动调整训练超参数的梯度平衡算法， 得到了与人工设置的最佳参数相近的结果。

31

# 第四章 基于似然比检验的语音端点检测方法

## 4.1  基于似然比检验的语音端点检测算法

在第一章中，我们介绍了VAD的三类研究方法：基于声学特征的方法、无监督方法和有 监督方法。统计信号处理方法作为一种无监督方法， 不需要标注大量数据， 至今仍是很多应 用系统的解决方案。

基于似然比检验(likelihood ratio test ，LRT) 的VAD是一种建立在语音和噪声满足某种 分布假设下 的无监督 统计模 型方法 ，最具有代表 的是 网页实 时通信 ( Web  real-time communication ，WebRTC) 中的VAD方法， 它在分帧语音上的计算步骤如下：

(1)  根据人声的频谱范围，把输入分成六个子带；

(2)  计算六个子带的能量；

(3)  根据高斯模型的概率密度，计算六个子带的对数似然比，并根据加权计算全局对数似 然比；

(4)  根据子带对数似然比和全局的对数似然比，给出帧判决。

其中，第三步对数似然比的计算是整个算法的关键。根据似然比检验原理， Sohn等提出一种

和WebRTC类似的算法(下文称SohnVAD)， 不再对频谱进行子带划分，而是直接将时频分

解之后的每个频带当成一个子带[12]。SohnVAD是应用很广泛的VAD算法， 在很多实验中被用

作纯净语音的VAD标注，是一种常见的基线方法，下面详细推导其原理。

在加性噪声的假设下，每一帧上似然比检验方法的基本假设是

{

(4. 1)

其中HN 表示非语音， Hs 表示语音。 Yt 、St 和Nt 分别表示混合语音、纯净语音和噪声。在这个

假设下，将每个频带建模为单个高斯分布，得出两个假设的概率密度函数：

P(Yt,f |HN ) = 冗 入1N(f) exp { − |Yt入N}        P(Yt,f |HS ) = 冗 [入N(f1+入S(f)] exp { − 入N|入2S(f)}

其中|· |表示振幅，入N (f)和入S (f)分别表示语音和噪声的方差。 将两式相比得到似然比

」t,f =  =  1+1新t,f exp {yt1新新tt,ff}

(4. 2) (4. 3)

(4. 4)

32

SN

HS

SS

NN

NS

a

a

a

a

其中yt,f = |Yt,f |2⁄入N(f) 和 新t,f = 入S(f)⁄入N(f) 分别为先验信噪比和后验信噪比。SohnVAD 使用MMSE估计入N(f)，从而计算先验信噪比， 而后验信噪比则利用极大似然估计(maximum likelihood estimator ，MLE)得到

t,f = yt,f − 1                             (4. 5)

对各个频带求几何平均，为防止连续乘积导致数据下溢，表示为对数形式，称为对数似然比

log」̂t =  ∑Ff=1 log」̂t,f

其中F是频带数。

(4. 6)

考虑到语音的连续性， 可以使用滤波器或时序模型在时间方向上对似然比」̂t进行平滑处 理， 防止弱语音尾部出现削波(hang-over)， 一般通常延迟从HS到 HN 的过渡，以增加误报 率为代价来减少语音的漏检测。

SohnVAD用隐马尔可夫模型(hidden Markov model，HMM)表达连续语音帧的强相关性。  将帧状态序列建模为一阶马尔可夫过程。由于马尔可夫过程假设当前状态仅取决于先前状态， 因此语音出现的相关特性可以表示为

P(qt = HS |qt−1 = HS) > P(qt = HS)                    (4. 7)

其中， qt表示第t帧的状态，取值为HS或者HN。

假设马尔可夫过程是时间不变的，转移概率aij ≜ P(qt = Hj |qt−1 = Hi)，隐马尔可夫模 型如图4.1所示。在过程平稳的假设下，有P(qt = Hi) = P(Hi)。

图 4.1 隐马尔可夫模型

Figure 4.1 Hidden Markov model

在该HMM中， 对任意一帧的状态，都有

P(HS) + P(HN) = 1

由HMM的性质可得

P(HS) = P(HN) · aNS + P(HS) · aSS

aSS + aSN = 1

(4. 8)

(4. 9)

(4. 10)

33

联立4.8 、4.9和4.10三式，可得

P(HS) · aSN = P(HN) · aNS                                 (4. 11)

因此，整个过程只需由两个转移概率aSN和aNS来表征，可以通过统计语料得到。

根据贝叶斯公式，似然比可表示为

ℒ(t) =  =  ·                (4. 12)

其中， 为先验概率， 可以通过统计语料的语音占比得到；为后验概率，

记为T。为了计算后验概率T，定义前向转移变量

at (i) = P(qt = Hi, Yt)

利用前向过程[48]，可以得到

P(Hi)P(Yt=1 |q1 = Hi),

at (i) =

根据上述公式及条件概率， 后验概率T的递推公式为

T(t) =  =  =  =  」t

最终，似然比表示为

ℒ(t) = T(t) ·

(4. 13)

(4. 14)

(4. 15)

(4. 16)

在SohnVAD中，以对数形式计算似然比的HMM平滑结果，记为log (ℒ(t))，做Sigmoid变换以 限制对数似然比的范围到[0,1]，得到最终决策量

ℱ(log (ℒ(t))) =

依据似然比检验可得决策式，第t帧的VAD判决为

{                        (4. 17)

其中， 7为决策阈值。

SohnVAD算法整体流程如图4.2所示，该算法需要解决的核心问题有两个：  (1) 估计噪

声方差入N (f)，(2) 设置决策阈值7。

SohnVAD采用基于MMSE的噪声谱自适应算法估计入N (f)[49]，并设置了固定的阈值做最

终判决，与最近的基于监督学习的方法相比，该方法质量较差。

34

估计的噪声

后验概率

VAD决策

最小均方误差

似然比检验

固定阈值

带噪语音

隐马尔可夫模型

噪声幅度谱

带噪语音

噪声幅度谱

图 4.2 SohnVAD 算法

Figure 4.2 Overview of the SohnVAD algorithm

## 4.2  改进似然比检验的语音端点检测算法

基于似然比检验的 VAD  是有效且可靠的，具有较低的计算复杂度，已经在许多语音信 号处理系统中广泛使用。 但是， 在低信噪比(SNR)和非平稳噪声场景仍然是一个挑战。 前 文提及， SohnVAD 是应用很广泛的基于似然比检验的 VAD 算法，是一种常见的基线方法。 本文提出一种 SohnVAD 的改进算法，利用监督学习的参数估计及自适应阈值，提高 SohnVAD 的性能。

自适应阈值

|  | 似然比检验 估计的噪声. |  | 隐马尔可夫模型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F掩蔽 |  | 后验概率 |  | VAD决策 |

图 4.3 改进的 SohnVAD 算法

Figure 4.3 Overview of the improved SohnVAD algorithm

算法整体流程如图 4.3  所示，将带噪语音幅度谱输入深度神经网络以预测时频掩蔽 	(time-frequency mask，T-F mask)，T-F mask 即每个时频单元(time-frequency unit，T-F unit) 语音存在的概率，通过 T-F mask 很容易得到估计的噪声，然后进行后续的似然比计算和 HMM 后验概率平滑，得到对数似然比决策量ℱ(log (L(t)))。在此基础上， 本文提出根据带噪信号 中语音出现的平均概率动态调整阈值的方法。根据似然比的原理，阈值通过下式计算

=  ℱ(log  )                                                              (4. 18)

其中， M为语音存在的平均概率，ℱ为 Sigmoid 变换。实际上，估计的 T-F  mask 恰好表示在 每个时频点语音存在的概率。因此，在神经网络的输出层后面加一层全局平均池化(global average pooling，GAP)， 就可以得到语音出现的平均概率M。将全局平均后的 T-F mask 用作 决策阈值，并将其应用于句子级别。 在这个方法中， 如果存在噪声间隔， 间隔部分的后验概 率小于整句语音概率， 即局部后验概率小于全局后验概率， 所以根据平均概率设置阈值的方 法依然有效。

具体地，带噪语音的T-F mask估计器使用CRN完成，在3.2.1节中已经详细介绍。模型的

35

输入为带噪语音的幅度谱，输出为理想浮值掩蔽 (idealratio mask ，IRM) 。IRM的取值范围

为[0,1]，其全局平局符合决策阈值的要求， 计算公式为

MIRM (t, f) = √                                        (4. 19)

综上， 模型可以同时改进 SohnVAD 的两个核心问题：

(1) 估计噪声方差入N (f) 。使用有监督的模型 CRN 估计 T-F mask ，以取代基于 MMSE 的噪 声谱估计器；

(2) 设置决策阈值U 。估计的 T-F mask 可以解释为语音存在的概率， 在 T-F mask 上应用全 局平均，能在句级别动态地确定决策阈值。

## 4.3  实验

### 4.3.1  实验数据与训练目标生成

本章的实验数据为TIMIT纯净语音数据集、 NOISEX-92噪声数据集和CHiME4噪声集。 训 练集共2000  (纯净语音) ×5  (噪声种类) ×3  (信噪比) =30000条。分别用训练过的噪声和未 经训练的噪声生成测试集，训练过的噪声为5种，相应测试语音为192×5×3=2880条；未经训 练的噪声为4种，相应测试语音为192×4×3=2304条。在混合之前， 所有信号都重新采样到16 kHz。 训练集、测试集、 训练目标的生成方法详见2.3.1节。提取的特征为对数振幅谱， 详见2.1.2节。

### 4.3.2  模型参数

估计IRM的CRN模型结构和第三章介绍的语音增强模型结构相同，具体参数设置见表3.1。 为了对比改进似然比检验方法与深度学习方法的性能，设置端到端的对比方法，其详细参数 设置如表4.1所示。由表3.1和表4.1对比可知， CRN模型与端到端模型的前七层的结构是完全 一致的，这样设置可以减小模型设计带来的性能变化，关注方法本身带来的性能提升。

VAD是对实时性要求比较高的任务， 模型的参数量不仅对设备的存储和计算量提出要求， 还影响系统的实时性。为了考察参数量对模型性能的影响， 我们设置了三种IRM估计模型和 对应的端到端模型，分别记为model16 、model32和model64，详细参数配置见表4.2 。在这三 种配置下，端到端模型的参数量始终略大于IRM估计模型。

36

表 4.1 端到端模型参数

Table 4.1 Configuration of End-to-end model

| 层 | 超参数 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| reshape_ 1 | —— | T×161×1 |
| conv2d_ 1 | 1×3, (1,2), 8 | T×80×8 |
| conv2d_2 | 1×3, (1,2), 8 | T×39×8 |
| conv2d_3 | 1×3, (1,2), 8 | T×19×8 |
| conv2d_4 | 1×3, (1,2), 16 | T×9×16 |
| conv2d_5 | 1×3, (1,2), 16 | T×4×16 |
| reshape_2 | —— | T×64 |
| lstm_ 1 | 64 | T×64 |
| lstm_2 | 64 | T×64 |
| fc1 | 64 | T×64 |
| fc2 | 1 | T×1 |

表 4.2 不同参数模型的详细配置

Table 4.2 Detailed configuration of different models

| 模型 | 方法 | 模型详细参数配置 | 总参数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| model16 | IRM 估计模型 | conv (2,2,2,4,4), lstm (16,16), deconv (4,2,2,2,1) | 4617 |
|  | 端到端模型 | conv (2,2,2,4,4), lstm (16,16), fc (16,1) | 4917 |
| model32 | IRM 估计模型 | conv (4,4,4,8,8), lstm (32,32), deconv (8,4,4,4,1) | 17844 |
|  | 端到端模型 | conv (4,4,4,8,8), lstm (32,32), fc (32,1) | 18153 |
| model64 | IRM 估计模型 | conv (8,8,8,16,16), lstm (64,64), deconv (16,8,8,8,1) | 70825 |
|  | 端到端模型 | conv (8,8,8,16,16), lstm (64,64), fc (64,1) | 71889 |

### 4.3.3  实验结果及分析

为了分别评估CRN的噪声估计和自适应决策阈值方法对SohnVAD的影响， 实验分两步进 行：第一步，利用基于监督掩蔽的方法替换原始噪声谱估计方法，记为SohnVAD+Mask，设 置固定阈值得到最终决策量；第二步，应用自适应决策方法，记为SohnVAD+Mask+Adapted。

因为在整个方法中， 只有IRM的估计存在近似，所以应用公式4.19直接计算IRM可以得到 每种方法的理想结果，即性能上限，见表4.3。从表4.3中可以看出，两个步骤可以分别提升

SohnVAD方法的性能。

表4.4展示了几种方法在不同噪声环境下的性能，其中End-to-end表示端到端的方法，参 数设置见表4.2中的model64。基于监督的方法的性能一般要优于传统方法SohnVAD。具体地， 通过更好的噪声估计，在训练过的噪声场景下，SohnVAD+Mask比SohnVAD平均相对提升 47.43％， 在未经训练的场景下，平均相对提升57.75％。在此基础上，SohnVAD  +  Mask  +

37

Adapted在训练过的噪声场景下进一步提升0.79％，在未经训练的场景下提升1.41％。相比于 端到端方法，SohnVAD+Mask+Adapted在训练和未训练的噪声场景下的平均结果，分别提升 了1.56%和3.53%。

表 4.3 各种方法的性能上限

Table 4.3 Performance caps for various methods

| 信噪比 | -5dB | 0 dB | 5 dB | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SohnVAD | 58.07 | 64.51 | 70.44 | 64.34 |
| SohnVAD+Mask | 92.88 | 92.67 | 92.37 | 92.64 |
| SohnVAD+Mask+Adapted | 94.37 | 94.90 | 95.12 | 94.79 |

表 4.4 各种方法在不同噪声环境下的 AUC 指标

Table 4.4 AUC comparison of the methods under different noise scenario

| 方法 | 信噪比 | -5dB | 训练过的噪声种类 0 dB 5 dB 平均 |  |  | 未经训练的噪声种类 -5 dB 0 dB 5 dB 平均 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End-to-end |  | 89.73 | 91.71 | 92.47 | 91.30 | 86.95 | 90.55 | 92.01 | 89.84 |
| SohnVAD |  | 56.13 | 62.83 | 68.51 | 62.49 | 54.73 | 61.52 | 58.18 | 58.14 |
| SohnVAD+Mask |  | 90.74 | 92.98 | 92.66 | 92.13 | 88.92 | 92.67 | 93.57 | 91.72 |
| SohnVAD+Mask+Adapted |  | 91.39 | 93.56 | 93.63 | 92.86 | 91.81 | 93.02 | 94.20 | 93.01 |

图 4.4 不同参数量模型性能的对比

Figure 4.4 Performance comparison of models with different parameters

在不同的参数量下， 模型的性能对比如图4.4所示。 显然， 参数量越大，模型的表现越好。

38

在几乎所有场景下， 我们提出方法都比端到端方法性能好，AUC指标平均提升超过2%。在未 经训练的噪声场景下， 我们提出方法的优势明显， AUC指标平均提升超过3%，在低信噪比下， 提升了4%以上， 证明提出方法的泛化性更好。

图4.5展示了带噪语音的后验概率和最终决策的可视化样例。从图中可以看出， 在不同的 噪声条件下， 后验概率有很大的差异， 因此， 使用固定阈值影响了最终决策的准确率。所以， 全局平均值计算的决策阈值可以根据预测的时频掩蔽进行调整，从而使该方法具有更好的性 能。

图 4.5 样例输出

Figure 4.5 Visualization of the output of an example

## 4.4  本章小结

基于似然比检验的 VAD  作为一种统计信号处理方法， 是有效且可靠的，具有较低的计 算复杂度，已在许多语音信号处理系统中广泛使用。但是，在低信噪比和非平稳噪声场景下 仍然是一个挑战。为了应对这一挑战， 根据 SohnVAD  需要解决的两个问题， 我们提出了一 种具有自适应阈值的基于监督学习的参数估计模型， 该模型结合统计信号处理方法和深度学 习， 同时解决了两个核心问题： (1)估计噪声方差； (2)设置决策阈值。实验结果表明， 针对核 心问题提出的两步改进，能分别提高基线 SohnVAD 的性能。

为了对比提出方法和端到端方法的性能， 考虑到应用场景对实时性的要求， 我们设置了 三种不同的参数配置， 端到端模型前七层与参数估计模型完全一致， 并保持端到端模型参数 量略高于参数估计模型。实验结果表明，在不同的参数配置下，我们提出方法的 AUC 指标比 端到端模型高 2~4%，泛化性能更好。

39

# 第五章 总结与展望

## 5.1  全文工作总结

语音端点检测是让机器在嘈杂的环境中检测语音在某一时刻是否出现的技术，常常作为 语音信号处理的前端驱动着其他任务。本文对语音端点检测的三类基本方法进行了概述，包 括基于声学特征的方法、无监督方法和有监督方法。在对现有方法进行分析和实验的基础上， 以有监督学习方法中的深度学习为主要研究方法，研究了深度学习在语音端点检测任务上的 应用，主要工作如下：

1.  本文围绕基于深度学习的语音端点检测原理及方法， 将CNN、LSTM、CLDNN分别应 用于语音端点检测， 作为基线系统。 根据CLDNN的结构特点，将其训练过程分为非时序、时 序两个阶段。实验结果表明， 与基线CLDNN相比， 模型的性能有了显著提升，AUC指标相对 提升1%~3%。

2.  本文研究了语音端点检测和语音增强的联合算法， 分析了最新的三类联合算法的优缺 点，包括顺序联合算法、共享底层特征的多目标联合算法和自编码辅助特征的联合算法，结 合两个任务本身的特点，改进了自编码辅助特征联合算法的模型。实验结果表明， 联合训练 能够提升VAD的性能， 相比于非联合方法， 联合训练方法的AUC指标相对提升4%~9%。新的 联合方式更符合两个任务交互的特点，在保证判别能力的前提下，具有更好的泛化能力。此 外，对联合形式做了扩展， AUC指标相对于之前最优的联合方式相对提升1.46%。

3.  本文根据有监督多任务学习损失函数的权重分配特点， 设计了自动调整超参数权重的 梯度平衡算法，实验结果表明，该算法可避免人工调整权重带来的时间和计算资源的开销， 得到了与人工设置的最佳参数相近的结果。

4.  本文对基于似然比检验语音端点检测方法的基本原理进行了研究，针对参数估计不准 和阈值需要人为设定这两个缺陷，设计了融合统计信号处理和深度学习的改进算法，利用时 频掩蔽估计参数， 然后利用全局平均池化计算阈值。与传统信号处理的基线方法对比显示， 本方法的两个部分都能有效地提升基线系统的性能，时频掩蔽的参数估计比基线方法的AUC 指标平均提升约52%，计算的阈值比固定阈值的AUC指标平均提升约1.1% 。此外， 考察了不 同参数量下提出方法和端到端方法的性能，与模型结构类似、参数量相当的端到端基线方法 对比，该算法的AUC指标相对提升了2%~4%。

40

## 5.2  后续工作展望

尽管理论和实验证明了本文提出的方法比基线系统性能好，但是还有以下几个可以改进 的方面：

1.  泛化性的验证和提升： 本文的实验均在人工合成数据上进行，在实验场景下充分验证 了算法的有效性， 为了进一步验证模型的泛化能力， 还应收集实际应用场景语音，对其进行 标记， 然后进行测试。为了提升模型在未训练噪声场景的性能， 可以扩充语音集和噪声集、 加入实际场景录制的语音作为训练数据，对模型进行微调，使其适应于具体的场景。

2.  模型参数量和计算量的改进：本文提出的算法的模型规模和模型计算量还比较大， 不 仅对设备的存储和计算能力提出要求，还影响了系统的实时性， 实际应用对这两点的要求相 对较高。在今后的工作中，可以在保证一定的算法性能的前提下，进一步减小模型的规模。 在此基础上， 研究模型压缩的方法，提高模型的实时性和适用性。

3.  对后续任务的影响：本文使用AUC指标对语音端点检测算法性能进行评价，没有分析 其对后续任务的影响， 例如语音增强、语音唤醒和语音识别等。在今后的工作中， 可以进一 步研究其对后续任务的提升以及相关任务的联合优化。

41

# 参考文献

[1]   Ooster  J,  Meyer  B  T.  Improving  Deep  Models  of Speech  Quality  Prediction  through  Voice  Activity

Detection  and  Entropy-based  Measures[C].  international  conference  on  acoustics  speech  and  signal processing, 2019: 636-640.

[2]   Liu Y, Zhang H, Zhang X, et al. Supervised Speech Enhancement with Real Spectrum Approximation[C].

international conference on acoustics speech and signal processing, 2019: 5746-5750.

[3]   Tang R, Lin J. Deep Residual Learning for Small-Footprint Keyword Spotting[C]. international conference

on acoustics, speech, and signal processing, 2018: 5484-5488.

[4]   Xu S, Foslerlussier E. Spatial and Channel Attention Based Convolutional Neural Networks for Modeling

Noisy Speech[C]. international conference on acoustics speech and signal processing, 2019: 6625-6629.

[5]   Qian Y, Lange P, Evanini K, et al. Neural Approaches to Automated Speech Scoring of Monologue and

Dialogue  Responses[C].  international  conference  on  acoustics  speech  and  signal  processing,  2019: 8112-8116.

[6]   Romero H E, Ma N, Brown G J, et al. Deep Learning Features for Robust Detection of Acoustic Events in

Sleep-Disordered Breathing[J]. arXiv: Audio and Speech Processing, 2019.

[7]   Li  B, Dimitriadis  D,  Stolcke A,  et  al. Acoustic  and Lexical  Sentiment Analysis  for  Customer  Service

Calls[C]. international conference on acoustics speech and signal processing, 2019: 5876-5880.

[8]   Valin  J.  A  Hybrid  DSP/Deep  Learning  Approach  to  Real-Time  Full-Band  Speech  Enhancement[C].

multimedia signal processing, 2018: 1-5.

[9]   Nemer E, Goubran R, Mahmoud S, et al. Robust voice activity detection using higher-order statistics in the

LPC residual domain[J]. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 2001, 9(3): 217-231.

[10] Mcloughlin  I.  The  use  of low-frequency  ultrasound  for  voice  activity  detection[C].  conference  of the international speech communication association, 2014: 1553- 1557.

[11] Aneeja G, Yegnanarayana B. Single frequency filtering approach for discriminating speech and nonspeech[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2015, 23(4): 705-717.

[12] Sohn J, Kim N, Sung W, et al. A statistical model-based voice activity detection[J]. IEEE Signal Processing Letters, 1999, 6(1): 1-3.

[13] Gazor  S,  Zhang  W.  A  soft  voice  activity  detector  based  on  a  Laplacian-Gaussian  model[J].  IEEE

42

Transactions on Speech and Audio Processing, 2003, 11(5): 498-505.

[14] Chang J, Kim N, Mitra S K, et al. Voice activity detection based on multiple statistical models[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2006, 54(6): 1965- 1976.

[15] Ramirez J, Segura J C, Benitez C, et al. Statistical voice activity detection using a multiple observation likelihood ratio test[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2005, 12(10): 689-692.

[16] Ephraim  Y,  Malah  D.  Speech  enhancement  using  a  minimum-mean  square  error  short-time  spectral amplitude  estimator[J].  IEEE  Transactions  on  Acoustics,  Speech,  and  Signal  Processing,  1984,  33(2): 443-445.

[17] Gerkmann T, Hendriks R C. Unbiased MMSE-Based Noise Power Estimation with Low Complexity and Low  Tracking Delay[J].  IEEE  Transactions  on Audio,  Speech,  and  Language  Processing,  2012,  20(4): 1383- 1393.

[18] Sadjadi S O, Hansen J H. Unsupervised Speech Activity Detection Using Voicing Measures and Perceptual Spectral Flux[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2013, 20(3): 197-200.

[19] Teng P, Jia Y. Voice Activity Detection Via Noise Reducing Using Non-Negative Sparse Coding[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2013, 20(5): 475-478.

[20] Mousazadeh  S,  Cohen  I.  Voice  Activity  Detection  in  Presence  of  Transient  Noise  Using  Spectral Clustering[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2013, 21(6): 1261- 1271.

[21] Luo B, Pei Z, Xu L, et al. A New Method Based on HMMs and K-Means Algorithms for Noise-Robust Voice Activity Detector[J]. Applied Mechanics and Materials, 2011: 461-464.

[22] Ng T, Zhang B, Nguyen L, et al. Developing a Speech Activity Detection System for the DARPA RATS Program. [C]. conference of the international speech communication association, 2012: 1969- 1972.

[23] Zhang X, Wu J. Deep Belief Networks Based Voice Activity Detection[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2013, 21(4): 697-710.

[24] Zhang X, Wang D. Boosting contextual information for deep neural network based voice activity detection[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2016, 24(2): 252-264.

[25] Eyben F, Weninger F, Squartini S, et al. Real-life voice activity detection with lstm recurrent neural networks and an application to Hollywood movies[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal

Processing (ICASSP), 2013, pp. 483–487.

[26]  肖佳林,  赵聿晴,  王英,等.  基于 HMM 与 SVM 的语音活动检测[J].  计算机工程, 2014, 40(1):203-208.

43

[27] Tachioka   Y.   DNN-based   Voice   Activity   Detection   Using   Auxiliary   Speech   Models   in   Noisy Environments[C]. international conference on acoustics, speech, and signal processing, 2018: 5529-5533.

[28] Kim  J,  Choi  H,  Park  J,  et  al.  Voice  Activity  Detection  based  on  Multi-Dilated  Convolutional Neural Network[C]. international conference on mechatronics, 2018: 98- 102.

[29] Hughes T, Mierle K B. Recurrent neural networks for voice activity detection[C]. international conference on

acoustics, speech, and signal processing, 2013: 7378-7382.

[30] 韩纪庆.  语音信号处理[M].  清华大学出版社, 2004.

[31] Mohamed A. Deep neural network acoustic models for ASR[M]. Doctoral,2014.

[32] Hanley J A, Mcneil B J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve[J]. Radiology, 1982, 143(1): 29-36.

[33] Sainath T N, Vinyals O, Senior A W, et al. Convolutional, Long Short-Term Memory, fully connected Deep Neural Networks[C]. international conference on acoustics, speech, and signal processing, 2015: 4580-4584.

[34] Zazo R, Sainath T N, Simko G, et al. Feature Learning with Raw-Waveform CLDNNs for Voice Activity Detection[C]. conference of the international speech communication association, 2016: 3668-3672.

[35] Pascanu R, Gulcehre C, Cho K, et al. How to Construct Deep Recurrent Neural Networks[C]. international conference on learning representations, 2014.

[36] Larochelle H, Bengio Y, Louradour J, et al. Exploring Strategies for Training Deep Neural Networks[J]. Journal of Machine Learning Research, 2009: 1-40.

[37] Chen Y, Wang H, Long Y, et al. Regularization of convolutional neural networks using ShuffleNode[C]. international conference on multimedia and expo, 2017: 355-360.

[38] Victor, Zue, Seneff, et al. TIMIT acoustic-phonetic continuous speech corpus. Linguistic Data Consortium, 1993.

[39] Varga A, Steeneken H J. Assessment for automatic speech recognition II: NOISEX-92: a database and an experiment to study the effect of additive noise on speech recognition systems[J]. Speech Communication, 1993, 12(3): 247-251.

[40] Vincent E, Watanabe S, Nugraha A A, et al. An analysis of environment, microphone and data simulation

mismatches in robust speech recognition[J]. Computer Speech & Language, 2017: 535-557. [41] Kingma D P, Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization[J]. arXiv: Learning, 2014.

[42] Wang Q, Du J, Bao X, et al. A universal VAD based on jointly trained deep neural networks[C]. conference

44

of the international speech communication association, 2015: 2282-2286.

[43] Zhuang Y, Tong S, Yin M, et al. Multi-task joint-learning for robust voice activity detection[C]. International Symposium on Chinese Spoken Language Processing. IEEE, 2016: 1–5.

[44] Jung Y, Kim Y, Choi Y, et al. Joint Learning Using Denoising Variational Autoencoders for Voice Activity Detection[C]. conference of the international speech communication association, 2018: 1210- 1214.

[45] Tan K, Wang D. A  Convolutional Recurrent Neural Network  for Real-Time  Speech Enhancement.[C]. conference of the international speech communication association, 2018: 3229-3233.

[46] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]. computer vision and pattern recognition, 2016: 770-778.

[47] Luo L, Xiong Y, Liu Y,  et al. Adaptive  Gradient Methods with Dynamic Bound of Learning Rate[J]. international conference on learning representations, 2019.

[48] Lawrence Rabiner, Biing-Hwang Juang. Fundamentals of speech recognition[M]. Tsinghua University Press,

1999.

[49] 李国辉,  唐敏,等.  自适应语音增强方法研究[J].  第 21 届全国多媒体技术,第 8 届全国普适计算,第 8 届 全国人机交互联合学术会议, 2012.

[50] Fan Z, Bai Z, Zhang X, et al. AUC Optimization for Deep Learning Based Voice Activity Detection[C]. international conference on acoustics speech and signal processing, 2019: 6760-6764.

[51] Zhao F, Li H, Zhang X, et al. A Robust Text-independent Speaker Verification Method Based on Speech Separation and Deep Speaker[C]. international conference on acoustics speech and signal processing, 2019: 6101-6105.

45

# 致谢

时光匆匆， 硕士研究生的求学已经接近尾声。在老师和同门的帮助下，我成长了很多， 不仅在课业和科研上有所进步，在思维方式上也得到了很多启发。在此，我对曾经鞭策和支 持过我的人表达真诚的感谢。

感谢我的导师张学良教授。张老师面对真知严谨执着、面对问题永不退缩、面对困难乐 观积极的人生态度对我产生了深深的影响，成为我宝贵的精神财富， 也将使我受益终生。三 年来， 张老师引导我明确方向，坚定信念，勇往直前，让我的研究能稳步、顺利地进行。能 成为张老师的学生是我的荣幸。在此，对张学良老师致以诚挚的敬意和由衷的感谢，祝福张 老师身体健康、阖家幸福！

感谢实验室的张晖老师。张晖老师才思敏捷、勤奋努力， 维护了实验室井然有序的学习 秩序。在张晖老师不遗余力的帮助和影响下， 我们始终保持着对科研的热情和活力。张晖老 师对我提供了关键的指导，帮助我顺利地推进工作， 培养我发现问题、解决问题的能力，影 响了我对科研的态度和看法。张晖老师是我学习生活中的榜样， 是我今后工作中的灯塔，感 谢张晖老师的辛勤耕耘和无私奉献， 祝愿张晖老师在科研之路乘风破浪、硕果累累；祝愿张 晖老师家庭美满、平安快乐。

感谢实验室各位老师和同门的引导与支持， 在你们的陪伴下， 我度过了充实美好的时光。 感谢李号师兄、李庆龙师兄、刘允师兄和赵飞师兄给我学习上的指导和生活上的帮助， 祝你 们工作顺利、前程似锦。

最后，感谢父母多年的养育之恩，感谢你们一路以来对我的理解与支持，让我在这个阶 段没有后顾之忧，让我充满斗志地应对每一个挑战。

46

# 攻读硕士期间发表的学术论文

[1]   Xu T, Li H, Zhang H, Zhang X, Improve Data Utilization with Two-stage Learning in CNN-LSTM-based

Voice Activity Detection [C]. Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference(APSIPA) 2019.

[2]   Xu T, Zhang H, Zhang X, Joint Training ResCNN-based Voice Activity Detection with Speech Enhancement

[C]. Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference(APSIPA) 2019.

[3]   Xu T, Zhang H, Zhang X, Polishing the Classical Likelihood Ratio Test by Supervised Learning for Voice

Activity Detection [C]. interspeech2020,[在投].

47